KEIL5新建M4工程（基于在线添加库文件）

- 在电脑的某个位置新建一个文件夹（如在桌面新建），名字叫做first_project

- 打开KEIL5，点击菜单栏的file选项，选择“New uVesion Project”

- 在弹出的对话框中，填写工程的名字，如first_project

- 选择对应的芯片型号   前提是安装了对应的芯片支持包

- 为创建的工程，在线添加相应的库函数

- 在工程中新建main.c，保存main.c文件后，并把main.c包含到工程中

- 点击MKD5菜单栏的Edit选项，配置MKD5

- 点击魔术棒，进行目标平台配置

- USE_STDPERIPH_DRIVER	外设宏定义   是否启用外设驱动

- STM32F40_41xxx			芯片宏定义   可在stm32f4xx.h头文件中复制

- 编写main.c，然后进行编译

- 检查是否编译通过，如通过，工程搭建成功

- 注意：

- 在程序编译时，如果报错或者出现警告，不用紧张，去查看错误原因，进行修改即可

- 情况如下